自动锁螺丝机的分类

1、自动锁螺丝机按其批头来分,可分为:

一轴式自动锁螺丝机,二轴式自动锁螺丝机,三轴式自动锁螺丝机,四轴式自动锁螺丝机

五轴式自动锁螺丝机,六轴式自动锁螺丝机,七轴式自动锁螺丝机,八轴式自动锁螺丝机,九轴式自动锁螺丝机.

2、自动锁螺丝机按其使用形式分，可分为:

①全自动锁螺丝机:其又分为自动上料和手工上料两种,但是其螺丝全都是机器自动供给.

全自动锁螺丝机是用以取代传统手工拧紧螺丝的机器。手工的螺丝拧紧又包括纯手工拧紧和电动螺丝刀或者气动螺丝刀拧紧两种，后者通过电动或者气动的方式产生旋转动力，以代替频繁手工的拧紧动作，在某种程度上减轻了锁螺丝的工作强度，但由于手工放置螺丝和对准螺丝头部仍需要占用大量的工作时间和精力，因此整体效率提升比较有限。

②手持式自动锁螺丝机:手持式又分为自动供给螺丝式和批头提取螺丝.

手持式自动锁螺丝机一般都是单轴的，又叫手握式自动锁螺丝机，是一手握着电批进行锁付的。传统的锁螺丝方式是一手拿电批一手拿螺丝，用电批对准螺丝进行锁付；手持式自动锁螺丝机相对高科技一点，它只需一只手对准螺丝孔位就可以了，当锁完一颗螺丝之后只需要提起螺丝刀对准下一个螺丝孔锁螺丝就行了，机器会自动在提起螺丝刀的时候将一个螺丝输送到电批嘴下，等待锁下一粒螺丝，如此重复。优点：比传统锁螺丝速度快，省人力。缺点：因为锁嘴比锁头要大，对于部分工件所付时可能会影响视线妨碍对位。其特点便是可以手持批头自由移动,不受限制.

3、自动锁螺丝机按结构分，可分为：

①X-Y轴式自动螺丝机使用于产品型号变化频繁，每个产品锁螺丝数量较多的生产组装，适用于电子产品螺丝的自动组装，比如手机、鼠标、收音机等产品，通常造价比较高，稳定性好，其灵活性强，效率较高。

XY桌上型自动锁螺丝机是一种空间移动方式，主要有3种：一种是被锁物在平台上做X-Y向移动，电批固定在上方做Z向运动。另一种是被锁物固定，电批做X-Y-Z运动。第三种是被锁物做X或Y向移动，电批做X-Z或Y-Z向运动。优点：灵活，通过修改锁付点坐标可以适用不同产品 缺点：比手持式贵，没有多轴的效率高。

②多轴式自动螺丝机适用于产品批量生产用，可以同时锁付多颗螺丝，其效率最高，需提供安装位置图纸或实物；

两轴以上都可以称之为多轴自动锁螺丝机，它同时锁多颗螺丝，可代替多名工人，比如一台四轴的自动锁螺丝机就可以一次性锁4颗螺丝，客户适合几轴的自动锁螺丝机需要根据客户的工件和螺丝来定制。  优点：人工只是放取产品，机器会自动锁螺丝并判断螺丝是否锁付，有无浮牙，若有没锁好的机器会自动报警  性价比高，多轴共用一台供料器 机器简单实用，方便员工掌握和调试 通用性好，可以拆除部分电批  缺点：轴数越多稳定性越差，需要寻找老牌企业做

③在线式主要是配合生产线完成锁付螺丝工序，自动上料、自动锁付，有模组滑块控制，当产品流到设置锁付产品位置，电批会自动移动该位置自动锁付，不需要人工，提高生产效率！

4、自动锁螺丝机按不同产品分类,相对就更多了；相对来说,任何一种产品,都有相对应的锁螺丝设备。